| COLOR | VALOR | MULTI-PLICADOR | TOLE- RANCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| NEGRO | 0 | x 1 |  |
| MARRON | 1 | x 10 | ± 1% |
| ROJO | 2 | x 100 | ± 2% |
| NARANJA | 3 | x 1000 |  |
| AMARILLO | 4 | x 10 000 |  |
| VERDE | 5 | x 100 000 |  |
| AZUL | 6 | x 1000 000 |  |
| VIOLETA | 7 |  |  |
| GRIS | 8 |  |  |
| BLANCO | 9 |  |  |
| ORO |  | x 0.1 | ± 5% |

CÓDIGO DE COLORES

PARA RESISTENCIAS

CC BY-SA 4.0     www.picuino.com

- Calcula los colores y las resistencias que faltan en las siguientes tablas.

- En la última columna, calcula la corriente que cir-culará por la resistencia cuando la conectemos a una pila de 9 voltios.

- Todos los valores se deben escribir con 3 decima-les y con el símbolo multiplicador que mejor le corresponda (M=Mega, k=kilo, m=mili, =micro)

SERIE COMERCIAL E6:   (5%)

| Valor  | Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 |  | I = 9v / R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 M |  |  |  |  |  |  |
|  | ROJO | ROJO | NEGRO | ORO |  |  |
| 15  |  |  |  |  |  |  |
|  | NARAN-JA | NARAN-JA | ORO | ORO |  |  |
| 10 k |  |  |  |  |  |  |
|  | MARRÓN | VERDE | MARRÓN | ORO |  |  |
| 220  |  |  |  |  |  |  |
|  | AMARI-LLO | VIOLETA | NEGRO | ORO |  |  |
| 3.3 k |  |  |  |  |  |  |
|  | ROJO | ROJO | ROJO | ORO |  |  |
| 100  |  |  |  |  |  |  |
|  | AZUL | GRIS | MARRÓN | ORO |  |  |
| 22 k |  |  |  |  |  |  |
|  | MARRÓN | NEGRO | AMARI-LLO | ORO |  |  |
| 1.0  |  |  |  |  |  |  |
|  | AZUL | GRIS | NARAN-JA | ORO |  |  |
| 680 k |  |  |  |  |  |  |
|  | NARAN-JA | NARAN-JA | VERDE | ORO |  |  |

SERIE COMERCIAL E6:   (5%)

| Valor  | Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 |  | I = 9v / R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 k |  |  |  |  |  |  |
|  | AMARI-LLO | VIOLETA | ROJO | ORO |  |  |
| 2.2  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARRÓN | NEGRO | NEGRO | ORO |  |  |
| 2.2 M |  |  |  |  |  |  |
|  | MARRÓN | VERDE | NARAN-JA | ORO |  |  |
| 330 k |  |  |  |  |  |  |
|  | ROJO | ROJO | AMARI-LLO | ORO |  |  |
| 4.7  |  |  |  |  |  |  |
|  | AZUL | GRIS | VERDE | ORO |  |  |
| 470 |  |  |  |  |  |  |
|  | MARRÓN | NEGRO | ROJO | ORO |  |  |
| 47 k |  |  |  |  |  |  |
|  | MARRÓN | VERDE | ORO | ORO |  |  |
| 33  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARRÓN | VERDE | VERDE | ORO |  |  |
| 150 k |  |  |  |  |  |  |
|  | AZUL | GRIS | ORO | ORO |  |  |
| 68  |  |  |  |  |  |  |
|  | NARAN-JA | NARAN-JA | MARRÓN | ORO |  |  |
| 1 M |  |  |  |  |  |  |
|  | NARAN-JA | NARAN-JA | NARAN-JA | ORO |  |  |
| 6.8 k |  |  |  |  |  |  |
|  | AMARI-LLO | VIOLETA | AMARI-LLO | ORO |  |  |

| COLOR | VALOR | MULTI-PLICADOR | TOLE- RANCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| NEGRO | 0 | x 1 |  |
| MARRON | 1 | x 10 | ± 1% |
| ROJO | 2 | x 100 | ± 2% |
| NARANJA | 3 | x 1000 |  |
| AMARILLO | 4 | x 10 000 |  |
| VERDE | 5 | x 100 000 |  |
| AZUL | 6 | x 1000 000 |  |
| VIOLETA | 7 |  |  |
| GRIS | 8 |  |  |
| BLANCO | 9 |  |  |
| ORO |  | x 0.1 | ± 5% |

CÓDIGO DE COLORES

PARA RESISTENCIAS

CC BY-SA 4.0     www.picuino.com

- Calcula los colores y las resistencias que faltan en las siguientes tablas.

- En la última columna, calcula la corriente que cir-culará por la resistencia cuando la conectemos a una pila de 9 voltios.

- Todos los valores se deben escribir con 3 decima-les y con el símbolo multiplicador que mejor le corresponda (M=Mega, k=kilo, m=mili, =micro)

SERIE COMERCIAL E6:   (5%)

| Valor  | Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 |  | I = 9v / R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 M | AMARI-LLO | VIOLETA | VERDE | ORO |  | 1,91 A |
| 22  | ROJO | ROJO | NEGRO | ORO |  | 409 mA |
| 15  | MARRÓN | VERDE | NEGRO | ORO |  | 600 mA |
| 3.3  | NARAN-JA | NARAN-JA | ORO | ORO |  | 2,73 A |
| 10 k | MARRÓN | NEGRO | NARAN-JA | ORO |  | 900 A |
| 150  | MARRÓN | VERDE | MARRÓN | ORO |  | 60,0 mA |
| 220  | ROJO | ROJO | MARRÓN | ORO |  | 40,9 mA |
| 47  | AMARI-LLO | VIOLETA | NEGRO | ORO |  | 192 mA |
| 3.3 k | NARAN-JA | NARAN-JA | ROJO | ORO |  | 2,73 mA |
| 2.2 k | ROJO | ROJO | ROJO | ORO |  | 4,09 mA |
| 100  | MARRÓN | NEGRO | MARRÓN | ORO |  | 90,0 mA |
| 680  | AZUL | GRIS | MARRÓN | ORO |  | 13,2 mA |
| 22 k | ROJO | ROJO | NARAN-JA | ORO |  | 409 A |
| 100 k | MARRÓN | NEGRO | AMARI-LLO | ORO |  | 90,0 A |
| 1.0  | MARRÓN | NEGRO | ORO | ORO |  | 9,00 A |
| 68 k | AZUL | GRIS | NARAN-JA | ORO |  | 132 A |
| 680 k | AZUL | GRIS | AMARI-LLO | ORO |  | 13,2 A |
| 3.3 M | NARAN-JA | NARAN-JA | VERDE | ORO |  | 2,73 A |

SERIE COMERCIAL E6:   (5%)

| Valor  | Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 |  | I = 9v / R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 k | MARRÓN | VERDE | ROJO | ORO |  | 6,00 mA |
| 4.7 k | AMARI-LLO | VIOLETA | ROJO | ORO |  | 1,91 mA |
| 2.2  | ROJO | ROJO | ORO | ORO |  | 4,09 A |
| 10  | MARRÓN | NEGRO | NEGRO | ORO |  | 900 mA |
| 2.2 M | ROJO | ROJO | VERDE | ORO |  | 4,09 A |
| 15 k | MARRÓN | VERDE | NARAN-JA | ORO |  | 600 A |
| 330 k | NARAN-JA | NARAN-JA | AMARI-LLO | ORO |  | 27,3 A |
| 220 k | ROJO | ROJO | AMARI-LLO | ORO |  | 40,9 A |
| 4.7  | AMARI-LLO | VIOLETA | ORO | ORO |  | 1,91 A |
| 6.8 M | AZUL | GRIS | VERDE | ORO |  | 1,32 A |
| 470 | AMARI-LLO | VIOLETA | MARRÓN | ORO |  | 19,2 mA |
| 1 k | MARRÓN | NEGRO | ROJO | ORO |  | 9,00 mA |
| 47 k | AMARI-LLO | VIOLETA | NARAN-JA | ORO |  | 192 A |
| 1.5  | MARRÓN | VERDE | ORO | ORO |  | 6,00 A |
| 33  | NARAN-JA | NARAN-JA | NEGRO | ORO |  | 273 mA |
| 1.5 M | MARRÓN | VERDE | VERDE | ORO |  | 6,00 A |
| 150 k | MARRÓN | VERDE | AMARI-LLO | ORO |  | 60,0 A |
| 6.8  | AZUL | GRIS | ORO | ORO |  | 1,32 A |
| 68  | AZUL | GRIS | NEGRO | ORO |  | 132 mA |
| 330  | NARAN-JA | NARAN-JA | MARRÓN | ORO |  | 27,3 mA |
| 1 M | MARRÓN | NEGRO | VERDE | ORO |  | 9,00 A |
| 33 k | NARAN-JA | NARAN-JA | NARAN-JA | ORO |  | 273 A |
| 6.8 k | AZUL | GRIS | ROJO | ORO |  | 1,32 mA |
| 470 k | AMARI-LLO | VIOLETA | AMARI-LLO | ORO |  | 19,2 A |